移动护理推车配置参数

| 名称 | 型号 | 品牌 | 需求数量（台） | 预算总价（含税/元） | 配置信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移动护理推车 | P80GS | 尚哲 | 18 | 387000 | 见下表 |

- 一、技术参数

| 序号 | 指标项 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体化主机 | 高度集成一体主机，即主机和显示模块高度集成，方便后续产品维护及主机电脑的升级 |
| 2 | CPU | 不低于I5 10代 |
| 3 | 内存 | 不低于16GB |
| 4 | 硬盘 | 固态硬盘不低于512GB |
| 5 | 屏幕 | ≥23.8英寸；分辨率≥1920*1080 |
| 6 | 无线网络 | 支持2.4G/5G双频网络，支持协议802.11a/b/g/n/ac |
| 7 | 天线 | 内置天线设计，无任何外露 |
| 8 | 操作系统 | Windows10及以上 |
| 9 | 电量显示 | 位于台面一体机下方，≥5个LED指示灯用于显示电池电量，方便电量查看提示 |
| 10 | ▲电池电芯 | 电池电芯过UN38.3测试报告 |
| 11 | ▲电池 | 电池组经过3C论证，获证单位为推车原厂 |
| 12 | ▲电池容量 | 电池容量按GB 40165标准测试电池容量≥16Ah |
| 13 | ▲电池循环次数 | 保证电池使用寿命，电池组通过GB/T 18287标准测试充放电≥2000次 |
| 14 | 充电时间 | 充满电时间≤5小时 |
| 15 | 使用时间 | 连续使用≥8小时 |
| 16 | 电源总开关 | 电源总开关位于台面正前方用于控制整车的所有供电，可在推车长时间闲置时完全关闭电池放电，有效地保护电池，延长电池寿命 |
| 17 | ▲整车把手 | 车体左右双把手及台面环形人性一体化无缝设计，把手尺寸≥180*40mm，方便移动推拉时脚避开底座 |
| 18 | 升降控制面板 | 升降控制面板，须具备防误触，长按开锁键人性设计，带有解锁键和升降按钮 |
| 19 | 工作台面 | 工作台面有四面凹型塑料围挡，且围挡与工作台面一体成型，防止物品掉落及液体渗漏，方便清洁，工作台面尺寸：≥（长）840mm*（宽）480mm，台面围挡高度≥4mm，非通过扩展台面实现 |
| 20 | ▲台面扩展接口 | 台面正面有≥USB2.0*4PCS，≥TYP-C*1PCS，背面有≥USB2.0*2PCS、≥RJ45*1PCS扩展口方便办公和扩展用 |
| 21 | ▲对外输出AC220V电源 | 台车台面内嵌2个五孔插座，推车在接电源线状态下可以直接对外输出AC220V电源供其他设备供电，功率≥100瓦； |
| 22 | ▲车体尺寸 | 车体外观尺寸：≥长980mm*宽480mm*高810mm（台面离地高度810—1110mm升到最高尺寸），非通过扩展台面实现，大台面方便办公，确保台面办公的稳定、可靠、舒适性，和可调整任意合适高度办公 |
| 23 | 键盘 | 采用内嵌台面大键盘设计104键，尺寸≥430*130*30mm，支持键盘托摆放使用和台面办公使用，改善办公操作体验，提升工作效率和准确率 |
| 24 | ▲键盘托 | 嵌入式按弹键盘托设计，键盘托采用防疲劳工艺，提升工作效率 |
| 25 | ▲无线充电功能 | 台面内置无线充电≥9瓦，支持手机和PDA无线充电 |
| 26 | 整车材质 | 车体采用抑菌航空铝合金材料+塑胶V0防火材料 |
| 27 | 支持侧面、正面办公 | 在推车不挪动的情况下，推车可以支持侧面或正面办公，根据实际场景选择合适方位办公 |
| 28 | 医用环境 | 整车通过YY9706标准EMC检测 |
| 29 | 脚轮 | 4个医疗级万向脚轮；2个前轮带刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮 |
| 30 | 制动方式 | 脚踏式刹车系统 |
| 31 | 抽屉 | 采用钣金制作，高强度抽屉，≥4层抽屉，抽屉尺寸：≥370*250*100mm，公差±5mm |
| 32 | 安全保护 | 具备过压、过流、欠压、过充、过放功能 |
| 33 | ▲显示器支架 | 显示器支架固定位于一体机正中偏左，一体机可左右旋转90度，通过二级阻尼旋转90度，支臂具有阻尼功能，能实时响应结果，满足左右方向查看和办公 |
| 34 | ▲推车台面材料防撞IP30 | 保证推车质量，推车塑胶材料需过≥IP30测试 |
| 35 | 打印机固定支架 | 钣金材质 |
| 36 | 外挂件 | 定制储物篮*1&手消支架*1 |
| 37 | 三合一保修卡说明书 | 铜版纸157克，9页对折 |

- 二、配置清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动护理推车 | - 1、一体式主机系统（CPU≥Intel I5 10代，内存≥16GB，硬盘≥512GB固态硬盘，网卡：Intel无线网卡，显示屏≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080，扬声器：内置）； 2、有线鼠标键盘*1套； 3、鼠标垫*1个。 | 1 |
| 2 | 打印机固定支架 | 钣金材质 | 1 |
| 3 | 外挂件 | 定制储物篮*1&手消支架*1 | 1 |
| 4 | 三合一保修卡说明书 | 铜版纸157克，9页对折 | 1 |