西浦集团（上步）教学楼、求真楼、体育馆墙角防撞条安装需求书
 
一、项目概况
 
1. 项目名称：校园楼栋墙角防撞条安装工程
2. 实施地点：校内求真楼、教学楼、体育馆
3. 服务范围：三栋楼栋所有室内外墙角PVC护墙角直角包边条包工包料、运输、安装、清洁、质保一体化服务
4. 预算上限：人民币30000元整（含税包干），超预算报价视为无效报价
5. 工期要求：签订合同后30个自然日内完工，施工期间严格避开教学时段，不得影响学校正常教学、办公及体育活动开展秩序
 
二、服务商资格要求
 
1. 具备独立法人资格，持有有效营业执照，经营范围包含建筑材料、装饰工程、安防设施或相关建材安装服务业务
2. 具备同类校园防护设施安装施工经验，近三年内无不良履约记录、无重大安全施工事故
 
三、技术与质量要求
 
（一）材料参数
 
- 材质：优质PVC护墙角直角包边条，采用全新环保PVC原料生产，无毒无异味，环保性能符合国家室内装饰材料相关标准，抗冲击、耐磨损、韧性强
- 性能：具备良好阻燃性、抗老化性、耐高低温性，材质坚硬不易变形、不易断裂，配套胶粘剂附着力强，表面平整易清洁，使用寿命长
- 颜色：主体为浅灰/米白，可搭配细微警示条纹，整体色调简约大气，与校园室内外装修环境、楼栋风格相协调
 
（二）安装要求
1. 施工前对墙角基层进行全面清理，确保基层干燥、平整、无油污、无浮尘，夯实粘贴施工基础
2. 采用专用环保胶粘剂施工，护角条粘贴牢固平整，接缝严密、接口规整，无翘边、空鼓、溢胶、歪斜等质量问题
3. 施工完工后立即清理现场垃圾、杂物，全面恢复施工现场原貌 
四、工程量与报价说明
1. 工程量按现场实际墙角安装长度据实结算，服务商需自行前往现场踏勘，精准核算材料用量及施工成本
2. 报价为含税全包价，包含PVC护墙角直角包边条材料费、专用辅材费、裁切加工费、运输费、安装费、安全文明施工费、税费、成品保护费、现场清理费等项目全部相关费用，校方不再支付任何额外费用
3. 结算方式：签订合同后，校方支付30%首款，项目施工结束校方验收合格后，支付合同金额的尾款。 
五、验收标准
1. 服务商需提供PVC护墙角直角包边条产品合格证书、环保检测报告，材料材质、规格、颜色、性能完全符合本需求书要求
2. 护角条安装牢固、顺直美观，无松动、脱落、破损、开裂等问题，安装工艺符合规范施工标准
3. 施工现场清理彻底，无施工遗留杂物，整体安装效果满足校园安全防护及美观使用双重要求
 
六、质保与售后服务
1. 项目整体质保期为1年，质保期自项目验收合格之日起计算
2. 质保期内，非人为因素、非外力破坏导致的护角条脱落、破损、变形等问题，服务商需在接到校方通知后24小时内响应，48小时内到场免费维修、更换，维修后需达到原使用标准
3. 质保期外提供成本价维修更换服务，积极配合校方做好后续设施维护工作
 
七、响应文件要求 
1. 完整分项报价清单（含材料名称、规格、数量、单价、总价、费用组成明细）
2. 工期承诺函、施工安全承诺函、质量质保承诺函
3. 拟投入施工人员及材料说明、简易施工方案
 
八、选定原则
在完全满足本需求书资质、技术、质量、工期等全部要求的前提下，按照报价最低且不超预算的原则确定合作服务商
 
九、其他要求
 
1. 服务商需自行前往项目现场踏勘，踏勘产生的一切费用自行承担；
2. 服务商需严格遵守校园各项管理规定，文明、安全施工，服从校方现场管理安排
3. 施工期间做好安全防护措施，若发生安全事故，一切责任及费用由服务商自行承担