快速排查酒精检测仪

- 酒精传感器：大尺寸燃料电池酒精传感器，传感器内部关键的酒精敏感元件(wafer)直径不小于19mm，以保证良好的使用性能及寿命。

- 显示：180度全视角1.3inch全彩点阵液晶，可以用波形曲线实时显示整个测量过程及数字显示测量结果。

- 指挥棒功能：具有高亮度LED指示灯，前端红色发光体长度≥16cm，发光体为透明高强度PC塑料构成, 发光强度晚上要在500米远处仍可见，可兼做交通指挥棒使用，便于查酒驾时保护交警。

- 供电：内置锂聚合物电池，支持USB充电器或点烟器直接进行充电，不用另配充电装置进行充电。

- 排气口位置：仪器手柄外壳后面能见到排气口，气体从进气口抽取进入，而后排出到仪器外面，防止气体排放在仪器内部腐蚀仪器部件。

- 测量范围：0-100mg/100ml (血液酒精浓度)；

- 尺寸：整体长度不短于32cm，便于交警与被测人之间保持一定的安全隔离距离。

- 吹嘴：不用任何吹嘴。

- 存储：可以存储最近1000次的测量结果，必须有测量数据相对应的时间信息，便于查询。

- 按键：2个按键，分别控制照明、测量及指挥棒功能。

- 背包及充电器：配有圆筒尼龙背包，背包能够满足存放USB充电器及点烟充电器。

- 防水要求：酒精测试仪外壳及按键要有防水功能，能承受小雨淋湿