	设备外观图：

[image: image1.png]




	设备参数说明：

1、国产CPU(FT-D2000-ARM)：FT D2000 8核，主频2.3G；

2、内存：8GB；

3、硬盘：128GB；

4、显示屏：10.1英寸显示屏，分辨率为1280×800；

5、主要功能：具备指纹采集、可见光人脸抓拍、触摸屏幕、音频处理、内嵌式控制主机等硬件模块，同时集成相应功能的软件模块，共同成为紧凑一体；

★6、数据接口 ：USB2.0×2,USB3.0×2；

7、显示屏触控与视角调节：显示屏可通过触摸屏幕控制，显示比例16:9,并可在不少于15度范围内进行可视角度调节；

8、画面提示功能：可根据业务场景及流程，在屏幕展现画面，进行业务指引提示；

★9、指纹采集窗尺寸：92mm×81mm；

10、指纹采集图像尺寸：四连指尺寸：92x81mm、1600×1500像素；单指平面和滚动尺寸：32.5x32.5mm 、640×640像素；

11、指纹采集分辨率：500 dpi ±1%；

12、指纹采集速率：四连指和双拇指采集速率：1.4-8.6帧/秒；单指平面和滚动：≥15帧/秒；

13、人脸抗逆光：可有效防止头顶或身后存在的强逆光源对面相质量的影响；支持业务系统对接；

14、其它软件功能：满足四连指左右手判断、指纹自动切割、指纹采集质量判断、缺指判断、自动指纹采集及人工强制指纹采集；满足多人脸面相远近判断、人脸面相自动切割、人脸面相质量判断、自动面相采集及人工强制面相采集；

15、网络通信：通过网络与业务端主机进行信息传递，对业务端主机操作系统运行环境全面支持；

★16、人脸摄像头：500万CMOS,具备电动转轴，可自动调节拍摄角度。


