空压机采购项目需求

- 空压机设备技术参数：

| 序号 | 品名： | 永磁变频螺杆空压机 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量： | 一台 |
| 2 | 型号： | S-20 |
| 3 | 品牌： | 捷豹 |
| 4 | 功率： | 15kW/20HP |
| 5 | 排气量： | 2.4m³ |
| 6 | 排气压力： | 最高0.8MPa |
| 7 | 能效等级: | 一级 |
| 8 | 环境温度： | ≤40C° |
| 9 | 排气温度： | ≤环境温度+10C° |
| 10 | 机组外形： | 900*750*1130 |
| 11 | 冷却方式： | 风冷 |
| 12 | 最大排风量： | 3400 m³/H |
| 13 | 电机型号： | DY20-36 |
| 14 | 电机额定功率： | 15KW |
| 15 | 电机额定电压： | 380V |
| 16 | 电机额定转速： | 3600 |
| 17 | 电机防护等级： | IP65 |

- 配套的耗材技术参数与数量：

| 螺杆机专用油 | 规格：S12 颜色 : 淡棕 倾点 : -30 °C / -22 °F 初沸点和沸程 : > 280 °C / 536 °F估计值 闪点 : 230 °C / 446 °F 正辛醇/水分配系数 : log Pow: > 6 (基于类似产品数据） 自燃温度 : > 320 °C / 608 °F 运动黏度 : 46 mm2/s (40.0 °C / 104.0 °F) | 2 | 桶 | 捷豹 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油气分离器 | 规格：OLA0020S 使用压力：0.4-1.4MPa 含油量：＜3OOm n 耐压：＜0.03MPA | 2 | 个 | 捷豹 品牌 |
| 油过滤器 | 规格：OL00940S 使用压力：0.4-1.4MPa 处理精度：＜10μm | 2 | 个 | 捷豹 品牌 |
| 空气过滤器 | 规格:3M3Φ 120*130 处理风量:3 m3 处理精度:≤3μm | 2 | 个 | 捷豹 品牌 |

- 商务要求:

总价：26500元人民币，大写：贰万陆仟伍佰元整。

- 该价款为最高限价，包含供方将货物运至甲方指定交货地点并交付给需方之前的所有费用，包括但不限于：成本及利润、税金、包装费、运输费、仓储费、损耗费、安装费、调试费、保修费等。

- 设备按需方要求进行安装（安装地点高楼层二楼），需调试到运行合格，完全满足需方使用要求，货物的质量与材质及包装应符合国家及相关行业的标准及国家的环保标准。

- 在维保期内，供方需做好设备相应的维修维保记录，并把设备的运行状态、配件的磨损情况及时告知需方。

- 空压机设备质保期两年，维保期一年。