深圳市第七高级中学

采购文印室设备租赁服务需求书

一、供应商资格条件：

1.具有独立法人资格或是具有独立承担民事责任能力的其它组织。

2.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

二、项目概况：

1.项目名称： 文印室设备租赁

2.经费预算：人民币  180000 元整（大写：人民币壹拾捌万元整）

3.预算及报价费用包括：高速全彩色试卷输出管理系统服务租赁费用、税费、维修维护等其他所有费用。

4.项目简介与总体目的：

为提升学校教育教学质量，结合学校实际工作，深圳市第七高级中学对高速全彩色试卷输出管理系统服务租赁项目进行公开竞价。输出管理系统服务包含：高效印刷设备一套+试卷输出集中印务系统+维修维护及驻点服务。

三、采购内容及要求

1.设备租赁：提供一套满足学校高效印刷的原厂全新设备。核心功能：包含全彩色高清输出、具备自动装订成册功能、配备自动修边功能。

2.集中印务系统：集页面描述解析技术、色彩管理技术、可变数据处理技术和打印控制技术于一体的具备共享能力强、操作便捷，自动化程度高的试卷印刷数字化自动工作流程。

3.维修维护及驻点服务项：费用包含完成合同服务期间所有的维修维护服务，确保印刷的正常运转。预约驻点服务：每学期免费提供2次1人驻点服务，每次服务时长不少于3天。

技术要求：

| 序号 | 服务内容 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备租赁（高效印刷设备一套） | 基本要求：设备必须为原厂全新设备，高速输出系统实现配套连接（即为整套设备），可实现打印、装订、小册子一次性输出，包括且不局限于所有组件，提供原厂货物合格证明，提供承诺函并加盖制造商公章。 |
|  |  | 1.功能要求：彩色打印、复印、扫描、一体化装订（包括平订\角订\鞍式装订）、打孔及小册子三边裁切修边等。 |
|  |  | 2.设备打印方式：喷墨打印；五色或以上全彩色印刷。 |
|  |  | 3.单主机全彩色印刷速度≥160面/分钟（A4单、双面黑白、全彩色输出速度都达到）。 |
|  |  | 4.分辨率及打印幅面：打印分辨率≥300dpi×600 dpi，打印面积最大≥300mm*480mm。 |
|  |  | 5.扫描配置：标配自动送稿器的平台式扫描仪；每分钟扫描速度≥100页/分钟；文件保存格式包含：PDF、TIFF、JPG等。 |
|  |  | 6.供纸要求：纸盒≥四个纸盒，纸盒容量≥2500张。纸张重量：适应60克/平方米到200克/平方米的试卷用纸。（提供产品彩页或产品技术说明函作为证明材料） |
|  |  | 7.纸张重量：适应60克/平方米到200克/平方米的书纸。 |
|  |  | 8.连续工作要求：印刷过程中，设备可24小时工作，不停机，不降速；支持多纸盒供纸系统，可不停机加纸。 |
|  |  | 9.鞍式装订要求：能与所投标设备高速输出系统实现配套连接（即为整套设备），可实现打印、复印、装订、小册子修边一次性输出，从打印到装订、小册子制作与修边全部自动完成。 |
|  |  | 10.装订容量：最大装订张数≥50张(双面100个页码)；装订位置前后侧斜钉、平行钉、中央平行钉；中央平行订容量：≥50张；打孔数量：2孔、4孔。 |
|  |  | 11.修边要求：通过过桥连接天地修边机、前口修边机，让小册子文本经过三面修边后更加整齐美观，形成一套可以高速工作的印刷装订修边整理系统。 |
|  |  | 12.修边组件裁切边宽度：前口修边机1~20mm，天地修边机1~35mm； 修边速度：前口修边机最大3500份/时（A4），天地修边机最大2200份/时（A4）。 |
|  |  | 13.国产操作系统适配兼容：能够兼容对接UOS、银河麒麟等国产操作系统，提供适配认证证明。（提供产品彩页或产品技术说明函作为证明材料） |
|  |  | 14.打印驱动具有收藏夹功能，实现把单双面、试卷拼版方式、交错分班、班级数量等功能选项叠加设置，保存在文件中；并根据实际需要进行收藏夹定制化，及时“添加至收藏夹中”，提高印刷操作效率。 |
|  |  | 15连续工作要求：印刷过程中，设备可24小时工作，不停机，不降速；支持多纸盒供纸系统，可不停机加纸。（提供产品彩页或产品技术说明函作为证明材料） |
|  |  | 16、具有试卷编程功能：可实现按套、组印刷输出，逐页\逐份的编程插页功能，插页可实现编号打印；并且把编程功能设置为收藏夹，方便调取。（提供产品彩页、操作手册、官网截图等证明材料） |
|  |  | 17.印品要求：符合国家办公设备及耗材质量检验检测中心DA/T 16-1995字迹材料耐久性检测标准，满足长期存档要求。（投标时需提供经国家认可的第三方检测机构出具的封面带有CMA和CNAS标识的检测报告扫描件，原件备查。检测报告中需体现本项参数） |
| 2 | 集中印务系统 | 1.核心技术及功能：集页面描述解析技术、色彩管理技术、可变数据处理技术和打印控制技术于一体的具备共享能力强、操作便捷，自动化程度高的试卷印刷数字化自动工作流程。 |
|  |  | 2.基于PDF技术：以Postscript/PDF数字化工作流程核心为基础，具备传统数字化工作流程的基础功能，能够高效地支持对各种复杂的页面图文信息的处理。 |
|  |  | 3.产品模型：面向产品模型取代传统面向过程模型，以试卷印刷工艺模板为中心，最大可能简化用户的操作。可在服务器端自行创建， 编辑好的产品模型模板存储于数据库中，并自动推送到所有客户端；默认数量≥40个。（提供产品操作说明或界面截图等证明材料） |
|  |  | 4.全自动流程工作模式：根据试卷印刷工艺模板，自动适配打印设备，自动对用户作业进行试卷拼版、可变数据合成、栅格化处理、封面植入、水印标识等处理。 |
|  |  | 5.扩展及效率：可配置的多RIP处理器及末端VDP合成处理器，适合多数字印刷机高速生产要求。 |
|  |  | 6.打号：通过产品模型可以给每份文件自动打印一个编号，并且可以指定编号打印的位置，便于重要文件地分发管理。 |
|  |  | 7.电子印章：能够根据需要，自动为每份文件打印公章。用户可以自己制定公章图案，任意指定加盖公章的位置。同时系统对公章实行加密管理，只有授权用户才能使用，保证了印章安全。 |
|  |  | 8.打印方式：1)、提供网页打印方式，简单易用，无需安装驱动，可以进行预览和编辑，可以进行电子书预览，并在打印前进行电子签章、页面排序、插入空白页等调整。 2)、WSD虚拟打印机方式，可以通过选择服务器端“产品模型”的方式方便的完成一个复杂的作业。 |
|  |  | 9.色彩管理:支持各种RGB、CMYK等各种色彩模式文件的输入输出。系统内部建有完备的色彩管理系统，支持标准ICC Profile文件的使用。能够对色彩进行精确的校正，保证色彩在不同型号的设备上得到一致的再现。 |
|  |  | 10.系统最低配置要求:CPU：I7 ，主频：四核 2.9GHZ 65W，内存：8G以上，硬盘：500G 7200转（固态硬盘），WIN10 专业版（64位） |
| 3 | 维修维护及驻点服务项 | 完成合同租赁服务期间所有的维修维护服务，确保印刷的正常运转。上门服务人员需具有所投产品品牌厂家出具的技术资格认证证书。 |
|  |  | 每学期大批量印刷资料（ 如：彩色图示汇报材料、会议资料、假期作业：（暑假作业、国庆作业、寒假作业）教务考务资料：（学生练习册、考务手册、试卷、答题卡、奖状、会议资料、学校海报、周刊、检查表、考场信息表、分班确认表、考务室排位表、体育运动会的会务手册、校园宣传资料等印刷需求），中标商需免费提供2次1人驻点服务，每次服务时长不少于3天。 |

四、竞价资料

需要投标人/供应商提供的证明文件资料：1.营业执照复印件、2.法人授权委托证明书和与会代表身份证复印件或者法人代表证明书和身份证复印件；3.承诺函；4.供应商基本情况表；5.深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单（以上材料均盖公章）；6.需求书中要求的各类资格证书。

五、商务要求

（一）服务期限

本项目服务期限为一年。

（二）售后服务要求

1.服务时间要求：当印刷设备发生故障时，电话通知调度人员派人前来修复，服务时间为7*24小时服务。

2.响应时间要求：在接到服务要求后8工作小时内到达现场，24小时解决问题。

3.如预计在2个工作日内无法修复，则应在24小时内提供同档次备用印刷设备供采购人使用，如印刷设备维修后使用效果不能满足采购人工作要求，则需免费提供性能相同的机器给采购人使用。

4.服务资质要求：中标后提供原厂商正式售后服务承诺函并加盖公章，服务人员不少于6名，且具有所投产品品牌厂家出具的技术资格认证证书。

5.所有印刷办公设备输出资料必须保密，不得携带外出，不得泄露。

（三）验收要求

中标人成交后必须提供原厂商产品授权证明并加盖公章，严格按需求书服务要求及需求书响应服务内容执行。

（四）付款方式

自合同生效起，按照合同履约进度，每半年支付一次费用。