深圳市第三高级中学

速印机采购技术需求明细表及售后服务

一、规格及参数：

1、机器品牌及型号：理想（RISO）SV5354C速印机 （主机+工作台+F型分纸器）（单位：台）。

2、印刷速度：6档，每分钟60、80、100、120、130和150(高速模式)；

3、工作方式：高速数码制版/全自动孔版印刷

4、原稿尺寸：使用原稿台:50mmx90mm至310mmx432mm，使用自动进稿器:100mmx148mm至300mmx432mm；

5、原稿类型：书刊/单页；

6、原稿纸张重量：使用自动进稿器:50g/m至128g/㎡(普通纸张)	；

7、最大扫描尺寸:	297mmx432mm；

8、扫描分辨率：600dpix600dpi；

9、印刷分辨率：300dpix600dpi(穿孔密度:600dpix600dpi)，设定【快速制版时:300dpix400dpi(穿孔密度:600dpix400dpi)；

10、印刷纸张尺寸：100mmx148mm至310mmx432mm	；

11、印刷纸张重量：46g/m至210g/㎡，46g/m至157g/m；

12、最大印刷区域：289mmx413mm；

13、进纸盘容量：1600-1000张（110mm堆叠高度以下）（使用50g/㎡至80g/㎡重量纸张时）；

14、出纸盘容量：1600-1000张（110mm堆叠高度以下）（使用50g/㎡至80g/㎡重量纸张时）；

15、制版时间(设置为100%缩放比率时的测量值)：快速制版关闭时约14秒(A4,长边进纸)，快速制版打开时约16秒(A4,长边进纸)；

16、印刷位置调整：水平:±15mm，垂直:±10mm；

17、原稿处理模式：文字、照片、图文、铅笔；

18、印刷缩放比例：无倍缩放(50%至200%)，100%缩放比率，3档放大(141%、122%、116%)，4档缩小(94%、87%.82%.71%)；

19、用户界面：LED+中文液晶显示(LCD)；

20、主要功能：加密打印功能，扫描对比度调整，网点处理，二合一功能，书本阴影消除，节省油墨，快速制版，印刷浓度调整，编程功能，隔页纸分页功能，均置操作，机密排版，计数器显示，计数器报表输出，试印，直接印刷，PC-I/F电脑链接打印，用户管理模式，重叠进纸检测功能，自动休眠设定，自动关机设定，节能模式，RISOiQuality系统，标配工作底台；

21、油墨供应：全自动(每支1000ml)	；

22、版纸供应：全自动(每卷约220张)；

23、废版容量：约100张；

24、电源：AC220V,50Hz<1.6A>；

25、功耗：a.标准：最大值-300W、待机时-20W以下、休眠时-5W以下，电源关闭时-0.5W以下，b.连接选配件（安装了所有以下选配附件时-自动进稿器-JS分页器-按键/卡计数器或IC卡读卡器）：最大值-315W、待机时-30W以下、休眠时-10W以下、电源关闭时-0.5W以下；	26、机器尺寸(宽x深x高)：a.收起时：780mmx670mmx1065mm，b.使用时：1415mmx670mmx1065mm（深度不包括底台的撑脚，高度包括了庄台）；

27、所需空间(宽x深x高)	：1415mmx1240mmx1515mm；

28、重量：101kg（重量不包括油墨、版纸和庇台）；

29、安全性：室内专用，污染等级2，在5000米或以下的海拔高度。（使用环境的污染程度,取决于空气中的杂质和灰尘,程度“2”对应普通室内环境）

二、质保及售后服务

1、整机质保期2年；

2、成交并签定合同后3个工作日内送货上门并安装调试；

3、须上传《产品质量承诺函》（盖公章），保证提供产品来源为正品渠道，以确保产品质量；

4、须上传《售后服务承诺函》（盖公章），承诺提供后续的售后服务保障，以保障提供原厂服务；

5、提供售后服务客户经理24×7电话支持；

6、建议提供有效的节能产品、环境标志产品认证证书。

7、中标人若不按规定时间、地点与采购单位办理合同签订事宜，则采购单位可以废除其中标资格。

重要提示：请报价商看清楚规格参数和售后服务要求，不能满足要求，请勿报价。如出现中标后，延迟/无法履约，一律归为恶意报价行为，将按照平台管理规则进行处罚。