无线网络设备采购需求

一、技术要求

| 序号 | 产品 | 品牌 | 型号 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内普通吸顶AP | 信锐 | NAP-3625-X(SR)-V2 | 35台 | 1.1 支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议； 1.2 整机采用三射频设计，整机最大传输速率≥3.1Gbps； 1.3 内置智能天线； 1.4 支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； 1.5 AP满负荷工作功率≤20W； 1.6 支持Fat和Fit 两种工作模式，可以灵活工作模式； 1.7 支持基于STA数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力； 1.8 可被本次招标的无线网络控制器管理。 |
| 2 | 室内高密吸顶AP | 信锐 | NAP-5636-X(SR) | 8台 | 2.1 支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议，支持2.4G和5G同时工作；要求2.4G和5G射频最高支持802.11ax协议； 2.2 整机射频≥三射频设计，整机最大传输速率≥6.2Gbps； 2.3内置智能天线； 2.4千兆以太网口≥1个，2.5G上行电口≥1个，≥1个RJ-45 Console管理口； 2.5 支持802.3at标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式； 2.6 支持Fat和Fit 两种工作模式，可以灵活工作模式； 2.7 支持基于STA数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力； 2.8 可被本次招标的无线网络控制器管理。 |
| 3 | 无线网络控制器（可管理现有AP 110个） | 信锐 | NMC-8630 | 1台 | 3.1 千兆以太网口数≥5个，并需提供1个RJ-45 Console管理口； 3.2 USB接口数≥2个，可用于外接硬件设备； 3.3 配置≥100G SSD硬盘； 3.4 支持802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ac Wave2、802.11ax、802.11e、802.11h、802.11i、802.11k、802.11v等协议； 3.5 支持基于用户数、信号强度、信道利用率的智能负载均衡，自动平衡各AP之间的接入压力； 3.6 支持查看AP CPU和内存占用率，支持统计每一个AP在一段时间内的接入用户数和上网流量及趋势变化；根据用户数、流量查看繁忙AP和空闲AP TOPN； 3.7 可对无线网络提供的服务进行检测，包括网络接入、DHCP、网关、DNS等阶段的时延和质量检测，并以时光轴的方式展示具体时间点的检测情况；可自定义网络质量指标阈值（请求时间、时延、丢包率等），并告警； 3.8 支持查看信号质量差的AP TOPN，分析维度包括AP的信号利用率、噪声值、重传率、误码率趋势； 3.9 支持本地转发审计，满足审计要求； 3.10 管理平台系统采用B/S架构，支持组件化配置授权，支持主流的浏览器（Edge、Firefox、Chrome）； 3.11 支持自动化网络部署，实现网络设备自动化配置下发； 3.12 支持访客二维码认证、短信认证； 3.13 结合无线AP支持配置采用独立射频WIPS模糊或精准反制非法接入点并实时检测、告警及反制，过程中不影响用户正常网络接入； 3.14 最大可管理AP数≥500个，本次配置项目配置不少于110个AP管理授权、设备所有模块使用授权、3年软件和应用识别库升级授权； 3.15 方便后续统一运维，需支持统一纳管原有AP设备。 |
| 4 | 24口PoE交换机 | 信锐 | HS2300-28S-PWR-LI-24T | 4台 | 4.1 交换容量≥600Gbps/6Tbps；包转发率≥120Mpps/170Mpps； 4.2 千兆PoE电口≥24个， 千兆光口≥4个；Console口≥1个； 4.3 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持STP、RSTP、MSTP协议； 4.4 支持IEEE 802.3af以及802.3at两种供电标准，单端口最高输出功率≥30W； 整机最高PoE输出功率不低于310W，能满足至少同时为20台802.3af标准的AP提供电力； 4.5 内置防雷模块，防雷等级≥6KV，支持WEB界面管理。 |
| 5 | 8口PoE交换机 | 信锐 | HS2300-10S-PWR-LI-8T | 1台 | 5.1交换容量≥600Gbps/6Tbps；包转发率≥100Mpps/120Mpps； 5.2千兆PoE电口≥8个， 千兆光口≥4个；Console口≥1个； 5.3支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持STP、RSTP、MSTP协议； 5.4 支持IEEE 802.3af以及802.3at两种供电标准，单端口最高输出功率≥30W； 整机最高PoE输出功率不低于310W，能满足至少同时为20台802.3af标准的AP提供电力； 5.5 内置防雷模块，防雷等级≥6KV，支持WEB界面管理。 |
| 6 | 综合布线信息点 | / |  | 32个 | 6类非屏蔽线，含其他所需的辅材。 |
| 7 | 安装部署服务 | / |  | 1项 | 负责安装部署及调试。 |

二、商务要求

| 1 | 关于产品 | - 要求所供货品均须为全新正品行货。 - 设备保质期为叁年原厂质保，自产品安装验收合格后起算。 - 保质期内产品问题时，供应方应在接到故障通知8小时内进行维修；确认设备故障的，应免费提供备件给采购方替换故障设备。4小时响应，7天完成维修。 - 保质期外，供应方仍有义务承担售后服务，发生的费用由双方另行约定。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 关于服务交付和验收 | - 项目验收：供应方按照采购要求进行安装部署，并将所提供产品的装箱清单、用户手册、随机资料和部署文档等交付给采购方后，采购方按合同和采购要求进行验收，验收合格后由双方签署验收报告。 - 质保期验收：验收合格后满3年后，在质保期验收期间系统运行正常且供应方在质保期内的服务符合合同要求，验收合格后由双方签署质保期验收报告。 |
| 3 | 付款方式 | 分阶段付款： - 双方签订合同后，采购方收到符合规定的发票后向供应方支付合同总额的 30 %； - 供应方向采购方交付合同约定产品并经采购方验收合格后，采购方收到符合规定的发票后向供应方支付合同总额的 65 %； - 验收合格后满3年后，采购方对系统运行情况和供应方在质保期内的服务情况进行评估验收，验收通过后，采购方收到符合规定的发票后向供应方支付合同总额的 5 %。 |