指纹面相采集前置机（前置外国人自助信息采集设备）

控制模块要求：

1） 须采用国产高性能处理器，主频不低于2.3GHz，支持麒麟、统信等国产系统；

2） 运行内存：≥16GB；

3） 存储容量：≥512GB；

4） 接口要求：至少包括1个RS-232/422/485、3个RS-232、2个1000M RJ45、2个USB3.0, 1个USB2.0 1*HDMI最大分辨率3840*2160、1*VGA最大分辨率1920*1080。

5）需部署正版国产化操作系统。CPU芯片及操作系统等关键部件应通过安全可靠测评。

触摸显示模块要求：

1） 对比度：≥3000：1；

2） 支持颜色：16.7M；

3） 亮度：≥300cd/㎡；

4） 标准分辨率：≥1920*1080 ，扫描频率≥200Hz；

5） 响应时间：<5ms；

6） 接口：至少包括VGA、HDMI、USB及DC电源接口；

7） 触摸方式： 10点触摸（可实现放大缩小图片等）；

8）理论点击次数：点击次数大于5000万次；

证件阅读模块要求：

1） 接口要求：USB2.0及以上

2） 工作模式:支持标准护照全页式和标准卡式证件阅读；OCR识别：可识别符合ICAO9303文件规定的机读证件；包括：护照、签证、卡式证件；其它识别功能：一维、二维条码，参照标准code39、code128、QR、pdf417；RFID读写模块要求：支持标准：ISO/IEC14443-1/2/3/4；通讯速率：不低于424Kbps。

3） 玻璃窗口尺寸：不小于125mm×90mm；图像分辨率：不小于400DPI；色彩深度：24位真彩色；图像格式：BMP、JPEG、JPEG2000；光源：可见光，红外光（B900），紫外光（UV）；

4） 机读码识读功能，应能读取TD-1型、TD-2型、TD-3型机读官方旅行证件机读码信息并显示在上位机软件中，包括护照、签证、往来港澳通行证、往来台湾通行证、港澳居民来往内地通行证和台湾居民来往内地通行证等证件，并支持视读区文字的识别。

5）识读准确率，可同时识别证件视读区和机读码信息，并将两识读结果进行比对验证，识读准确率应不小于99%。（需提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告证明）

6）电子机读旅行证件识读功能，可识读电子护照等芯片内的信息，并可通过上位机软件显示识读的信息，芯片识读时间应≤2s。

打印模块要求：

1）外国人身份信息采集凭条打印专用模块要求：直接行式热敏打印；打印纸宽：80±0.5mm，有效打印宽度：支持72 mm，打印纸厚度：0.056 mm-0.105 mm。打印机应符合国产化要求；

2）结构件预留要求：设备结构设计应充分考虑业务功能升级扩展，须预留专用安装位、走线通道及电气接口，支持后期无损集成入境记录凭证套打热敏打印模块/入境卡打印模块，加装过程不得对设备主体结构、外观及现有功能造成损坏。

指纹采集模块要求：

1）采集窗口尺寸：不小于101.2mm * 80.1mm。

2） 四连指有效图像尺寸：不小于81.3mm * 76.2mm；单指指纹像素数：不低于640 像素点 *640像素点；（需提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告证明）

3） 四连指，平面左右手指纹像素数：不低于1600 像素点 * 1500 像素点；（需提供封面具有CNAS或CMA标识的检测报告证明）

4）采集方式要求：程序控制或自动；

5）接口要求：USB2.0，兼容USB3.0；

6）窗口玻璃材质要求：不低于K9光学玻璃.

9、 人脸采集模块要求：

1） 镜头须采用自动对焦镜头。图像分辨率支持1920*1080。

2）人脸活体检则功能要求：对真人人脸进行采集时，能采集成功；采用手机照片、纸质照片、视频等非真人人脸采集时，不能采集成功并发出报警提示。

设备采集软件需具体以下功能：（提供软件界面截图证明）

1）采集证件

2）采集指纹状态、面相采集状态

3）凭条打印提示

4）自检异常状态、初始化状态