手持式背散检查仪

性能要求：性能指标需满足GB 15208.5-2018《微剂量X射线安全检查设备 第5部分:背散射物品安全检查设备》及实际检测场景需求，核心要求如下：

- 穿透能力：针对手持式设备常见的行包检测场景，应能穿透≥7mm厚的钢板；- 分辨能力：空间分辨力需能分辨≤5mm聚乙烯线对线宽；背散射线分辨力可分辨≤3mm单根聚乙烯棒直径；探测力需能识别≤2mm单根实芯铜线直径，保障对微小物品及细节的精准识别。- 对比灵敏度：对聚乙烯测试卡的分辨能力百分数≤10%，可有效区分不同密度物质。- 环境适应性：符合GB 15208.1—2018规定，在-20℃~+50℃温度范围、0~95%RH（无冷凝）湿度环境下，性能指标稳定无明显衰减。- 数据处理：具备图像实时显示、存储功能，支持数据导出；可实现中英文双语切换。

材料要求：外壳材料：采用耐候性强、轻便坚固的材质，需满足GB/T 2408-2021中V-0级阻燃要求；具备良好耐腐蚀性。

结构要求：结构设计需兼顾稳定性、人体工学与操作便捷性，符合机械与电气安全规范。

外观要求：外观质量需符合仪器仪表通用标准，兼顾美观性与标识规范性，具体要求如下：

- 表面质量：外壳表面平整、光滑，无划痕、凹陷、锈蚀、涂层剥落等缺陷；边角圆润无毛刺，避免划伤操作人员。

- 标识规范：产品明显位置设置铭牌，清晰标注型号、规格、生产厂家、生产日期、执行标准等信息；辐射警示标识醒目规范，符合安全警示要求；操作按钮标识清晰，易于识别。

安全要求：

- 电气安全：采用漏电保护等多重防护措施，防止操作人员触电；所有电气部件符合安全标准，绝缘性能良好，无漏电风险；电池具备过充、过放、短路保护功能，使用安全可靠。

- 防火防爆：内部电路板、线缆等部件采用阻燃材料，符合防火焰蔓延要求。