超算中心科研项目所需设备采购

一、货物采购清单（科研项目使用）：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能服务器 | 7 | 台 |  | 用于搭建测试集群 |
| 2 | 万兆交换机 | 1 | 台 |  | 用于搭建集群网络 |

- 货物技术要求：

（1）高性能服务器（科研项目使用）

| 序号 | 技术指标 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理器 | 配置≥2颗 x86 CPU，单CPU处理核心数≥28、主频≥2.2GHz |
| 2 | 内存 | 内存：DDR4, ≥256GB |
| 3 | 硬盘 | - 配置≥1块480 GB 企业级硬盘 - 服务器配置可以用于扩容的3.5寸或2.5寸可以热插拔的硬盘背板和硬盘架（附带螺丝），可扩容数量≥8块磁盘，支持SAS/SATA/NVMe SSD |
| 4 | 硬盘控制器 | RAID控制器，支持RAID 0/1/5/10 |
| 5 | 网卡 | - 配置≥2*1 GE网口（不含BMC口） 2.每台服务器配置≥2根网线（满足部署需求） |
| 6 | 扩展插槽 | - 提供≥4*PCI-E 4.0 |
| 7 | 电源 | - 配置热插拔电源，双冗余电源，单个电源功率 ≥1200W - 具备80 PLUS铂金认证 |
| 8 | 风扇 | 满配热插拔高速系统风扇，支持动态智能风扇调速的散热系统，风扇支持N+1冗余及热插拔功能 |
| 9 | 维护接口 | 配置1个前置或后置的VGA或其它显示器接口（配备连接线），USB3.0接口端口≥2个。 |
| 10 | BMC | 具备BMC，支持远程开关机、重启、后台控制，实时监控系统CPU、内存、电源功耗、风扇以及各类硬件状态 |
| 11 | 操作系统 | 支持的操作系统：Ubuntu ≥ 22.04，或CentOS ≥ 7.9 |
| 12 | 保修 | 3年原厂整机质保，5年原厂免费上门7*24小时服务（提供原厂项目授权函，原厂服务承诺函，包含原件和扫描件） |
| 13 | 其它 | 机架式服务器，配备导轨 |

（2）万兆交换机（科研项目使用）

| 序号 | 技术指标 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 14 | 接口 | ≥12 个万兆光口（含基础光模块），支持扩展 |
| 15 | 电源 | 2*冗余电源，冗余风扇。 |
| 16 | 线缆 | 配置项目所需的光模块。 |

| 总体商务要求 | 售后服务要求： 1.质量保证期不少于 3 年。在此期间，如遇与所供产品有关的问题在接用户通知后 8 小时内应赶到现场提供免费服务。 2.中标供应商应提供售后服务内容： （1）中标人承担设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务； （2）中标人需提供人员配备、联系电话、地址以及长期保修、维保服务； （3）免费保修期不少于3年，时间自双方签订《试运行验收报告》之日起计算； （4）设备在免费保修期内，中标人保证服务响应时间为8小时。如故障不能排除，中标人应在24小时内提供现场服务，直至产品运行正常 （5）免费保修期内，所有保修服务方式均为中标人派人员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由中标人承担（含需要返原厂修理的所有费用）。中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。如果货物在免费保修期内需要返修，则免费保修期以返修时间双倍计算延长保修期。 3.在保质期满后的承诺要求：中标人仍有义务提供售后服务，发生的费用由双方协商约定 |
| --- | --- |
|  | 交货时间要求: 1.合同生效日起 30 天（日历日）内完成。 2.交货地点： 深圳市南山区笃学路9号，国家超级计算深圳中心（深圳云计算中心） |
|  | 付款方式： 分期付款：设备到货后，中标人、招标方双方共同对货物进行清点，中标人保证货物的完整性、未损坏，双方共同签署《货物签收单》。中标人根据招甲方实际业务需求进行硬件安装、调试且通过试运行测试，提交相关产品手册之后，签订《试运行验收报告》。双方签署报告、且甲方收到符合要求的发票后的1个月内，向中标人支付合同款的 95 %；自《试运行验收报告》签订之日起满1个月，设备正常运行，甲方收到中标人提供的应支付金额相对应的发票后1个月内，支付 5% 合同尾款。 |
|  | 验收要求： 1.设备到货后，中标人、招标方双方共同对货物进行清点，中标人保证货物的完整性、未损坏，双方共同签署《货物签收单》。 2.中标人根据招标方实际业务需求进行硬件安装、调试且通过试运行测试，提交相关产品手册之后，签订《试运行验收报告》。 |

三、商务要求：