广告机需求机

| 序号 | 采购项目 | 单位 | 数量 | 参数 | 品牌 | 型号 | 上限单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式广告机 | 台 | 2 | 一、参数 1.屏幕等级：全新A+品牌液晶屏。 2.屏幕尺寸：55寸。 3.背光类型：E-LED。 4.显示面积：1209.6*680.4mm。 5.屏幕分辨率：3840*2160。 6.可视角度：89/89/89/89。 7.屏幕比例：9:16。 8.亮度：≥350cd。 9.对比度：3000:1。 10.工作频率：60HZ。 11.响应时间:6ms。 12.支持颜色:16.7M（8-bit）。 13.边框颜色：黑色。 14.表面材质：4mm钢化玻璃、物理钢化工艺。 15.边框材质：铝型材、氧化拉丝工艺。 16.机身材质：镀锌板、金属喷涂工艺。 17.机身尺寸：1733.8（高）*729.6（宽）*450（底座宽度）。 18.参数图片： 二、系统配置 1.操作系统：Android。 2.系统版本：11.0。 3.CPU:Amlogic T982 1.8HZ。 4.GPU:Mali-G31。 5.系统内存:8G。 6.系统硬盘:128G。 7.输入端口：USB*2 TF卡槽*1 RJ45*1。 8.高清端口：HDMI 输入*1。 9.音频端口：3.5mm耳机插口*1。 10.以太网+WiFi+蓝牙 三、系统功能 信息发布软件（可卸载）、支持第三方应用安装、最高支持2160P音频视解码播放、开放root 权限、支持通过TF卡拓展内存、支持RJ45以太网；支持Wi-Fi、内置2路8欧5瓦优质喇叭、支持遥控器操作设备、支持中文、英文等多国语言、标准Android 键盘，可选第三方输入法、支持自定义开机动画、支持网络升级、U盘升级、支持定时开关、遥控开关、通电自启等方式开关机。 四、信发功能 1.系统架构：B/S架构。 2.信发方式：支持局域网/广域网信发。 3.播放模式：服务器模式/单机模式。 4.手机发布：支持APP上传节目。 5.U盘更新：支持通过U盘上传节目。 6.远程监控：实时远程监控，系统崩溃自恢复，7*24 小时无人值守。 7.播放支持：支持视频、图片、字幕、PPT、网页、天气、时钟等插件混合播放。 8.分屏播放：支持自定义各种播放模块划分区域显示。 9.定时播放：支持自定义节目在指定时间段播放。 10.定时音量：支持不同时间段设置不同音量大小。 11.终端管理：可对终端自命名，通过网络定位识别设备方便管理。 12.分级管理：可由管理员新建分级角色并进行分级权限的编辑和修改等操作。 13.播放支持：支持MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC, OGG,M4A,3GPP 等音频格式、支持JPG、BMP、PNG 等各种图片格式、支持AVI，rm，rmvb， MKV，WMV，MOV，MP4 等视频格式。 五、电气性能 1.适用场景：室内安装。 2.输入电压：AC110-220V。 3.待机功率：≦1W。 4.额定功率：≦90W。 5.存储环境：温度‐5℃~60℃/湿度10%RH~90%RH。 6.工作环境：温度‐0℃~55℃/湿度10%RH~90%RH。 7.使用寿命：＞80000小时。 六、具体要求如下： 1.需提供上述产品原厂生产证明（盖章原件）及原厂保修承诺函（盖章原件）。 2.根据采购方要求，由供货方免费提供安装调试，设备须安装至采购方指定地点。 3.质保2年，且在保修期之内支持免费上门检查维修及免费更换配件（包工包料）等售后问题。 | JCXS | JC-LS550-GN | 9380 |  |
| 2 | 斜面广告机 | 台 | 2 | 一、显示参数 1.模组等级：全新A+品牌液晶屏。 2.屏幕尺寸：55寸。 3.背光类型：E-LED。 4.显示面积：1209*680mm。 5.屏幕分辨率：3840*2160。 6.可视角度：89/89/89/89。 7.屏幕比例：16:9。 8.亮度：≥350cd。 9.对比度：3000:1。 10.工作频率：60HZ。 11.像素布局：RGB垂直条状。 12.响应时间:13/5 (Typ.)(Tr/Td)。 13.支持颜色：16.7M (8-bit) 。 14.触摸方案：电容G+G。 15.触摸分辨率：16384*16384。 16.触摸区域：与显示区域一致。 17.触摸点数：最大可支持20点触摸。 18.触摸通道：40通道。 19.触摸介质：手指或触摸笔。 20.触摸精度：≦2mm。 21.响应时间：<25ms。 22.上传帧率：>100Hz。 23.驱动方式：USB免驱。 24.颜色：钢琴烤漆白色。 25.机身材质：镀锌板。 26.表面材质：钢化玻璃。 27.屏幕角度：34.8°。 28.端口位置：机器背面底部。 29.底部端口：AC插孔*1 AC开关*1 网口*1 HDMI*1。 30.水平调节：通过底部4个脚垫调整平衡。 31.机身尺寸：1250*1372.8*600mm。 34.安装方式：落地摆放。 35.电容式触摸屏。 36.参考图片： 二、系统方案 1.操作系统：Windows 纯净版。 2.系统版本：Win 10 64位。 3.处理器:Intel I5（12代）。 4.系统显卡:集成显卡。 5.系统声卡:板载高清声卡。 6.内存:8G。 7.硬盘：512G。 8.USB端口：USB2.0*2 USB3.0*2。 9.网络通信：RJ45*1。 10.视频端口：HDMI*1 VGA*1。 11.音频端口：3.5耳机口*1 MIC*1。 12.WiFi：内置WiFi模块。 13.CPU散热：内置静音风扇。 三、系统功能 要求纯净版系统无预装其他软件、支持第三方Windows软件应用安装、信息发布软件、RJ45以太网+WiFi、支持USB、设有一键启动/关机按钮、支持一键还原、内置2路8Ω5W 优质扬声器、默认Windows输入法，可安装第三方输入法、支持中文、英文等多国语言、支持鼠标、键盘热拔插使用、支持一键启动、定时开关机、通电自启等方式、支持自定义开机LOGO、支持通过HDMI、VGA端口复制或拓展到其他显示器、支持预留启动开关线接中控统一控制开关机。 四、电气性能 1.适用场景：室内安装。 2.输入电压：AC110-220V。 3.待机功率：≦1W。 4.额定功率：≦140W。 5.存储环境：温度‐5℃~60℃/湿度10%RH~90%RH。 6.工作环境：温度‐0℃~55℃/湿度10%RH~90%RH。 7.使用寿命：＞80000小时。 六、具体要求如下： 1.需提供上述产品原厂生产证明（盖章原件）及原厂保修承诺函（盖章原件）。 2.根据采购方要求，由供货方免费提供安装调试，设备须安装至采购方指定地点。 3.质保2年，且在保修期之内支持免费上门检查维修及免费更换配件（包工包料）等售后问题。 | JCXS | JC-DR550-GP | 18650 |  |

备注:我单位承诺不恶意低价谋取中标;我单位对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。

(联系人:                   电话:                       ）