序号1：手持式移动警务终端

性能要求：

屏幕：≥8.0寸，分辨率800*1280，多点触控康宁三级玻璃钢化屏；

存储：3GB+32GB，支持TF卡扩展（最大128G）；

电池：聚合物锂离子电池，3.7V/10000mAh，续航时间约8小时（待机时间＞300h）；

摄像头：前置双摄720P、像素500万；后置13MP，自动对焦带闪光灯；

扬声器：内置8Ω/0.8W 防水喇叭×2；

咪头：灵敏度-42db，输出阻抗2.2kΩ；

NFC：支持ISO/IEC 14443A协议，读卡距离1-3cm；

PSAM：支持选配单PSAM或双PSAM卡槽，内置加密芯片；

SIM卡：支持中国移动/电信/联通；

接口：标准USB 2.0×1、Android OTG TypeC×1、∮3.5mm标准耳机接口×1、DC 5V 3A∮3.5mm 电源接口×1、Mini HDMI×1、12pin Pogo Pin×1（可支持网口）；

网络连接：支持CMCC 4G（LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41）、WCDMA 1/2/5/8、GSM 2/3/5/8；出厂时禁止安装定位功能模块。

低频读卡模块：读取出入境司机电子标签；

指纹模组：电容式USB按压式模组，图像大小256*360pixel，图像分辨率 508dpi，采集速度单帧图像采集时间≤0.25s；

二维码扫描：NLS-N1，光学分辨率5mil，扫描速度50次/s，支持PDF417、MicroPDF417等多种码制；

身份证识别：采用公安部身份证模块，硬解码，离线识别居民身份证信息；

可靠性：跌落高度150cm（开机状态），工作温度-20°C to 50°C，存储温度-20°C to 60°C，六面滚动测试达1000次，湿度95% Non-Condensing。

材料要求：机身采用高强度耐用材料，具备抗磨损、抗腐蚀性能；屏幕采用玻璃钢化屏，具备防刮擦、抗冲击性能；电池采用高品质聚合物锂离子电池，符合GB 31241-2014 标准，具备过充、过放、短路保护功能。

结构要求：结构设计合理，便于手持操作；按键布局科学，触感舒适，响应灵敏；接口防护严密，具备一定的防尘、防水性能；可拆卸电池设计，便于更换。

外观要求：外观无明显瑕疵、划痕、变形；标识清晰、准确，符合相关规范。

安全要求：符合国家电子设备安全标准，具备防漏电、防电磁辐射等功能。

应为国产品牌产品，采用国产品牌芯片。