| 序号 | 指标类型 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 认证要求 | ★符合BMB 56.2标准。 |
| 2 | 架构 | 分体式设计，嵌入式操作系统，软硬一体设备，具备并配置4K超高清视频通话能力。 |
| 3 |  | 终端包括CPU处理单元、音视频编解码芯片等核心部件均采用国产芯片。 |
| 4 | 音量状态 | ▲支持在会议中可实时显示本地麦克风声音能量值（音量）状态。 |
| 5 | 三屏显示 | ▲支持三屏4K解码能力，3路不同的HDMI同时输出不同内容的4K画面，如：1）本地视频、共享内容、远端多画面视频（不小于9分屏）各占一屏；2）本地视频、发言会场、远端多画面视频（不小于9分屏）各占一屏；3)本地视频、远端多画面视频（不小于9分屏）各占一屏、剩余远端多画面视频（不小于9分屏）各占一屏。 |
| 6 | 视频能力 | 支持视频4K、1080P、720P、360P、180P等多种分辨率，数据内容3840×2160、1920×1080、1440×900、1280×800、1024×768等多种分辨率。 |
| 7 | 接口 | ▲支持≥4路高清视频输入接口，至少具备SDI、HDMI等接口，支持≥3路视频输出接口。 |
| 8 |  | ▲支持≥5个音频输入接口，≥7路音频输出接口，至少具备卡农、RCA、6.5mm等接口。 |
| 9 |  | 具备≥1个USB接口，支持智能密码钥匙接入。 |
| 10 |  | 具备≥1个RJ45网络接口。 |
| 11 |  | 支持通过RJ45接口连接摄像头，并支持传输视频和控制信号，支持供电 |
| 12 |  | 具备≥2个RS232接口，用于设备调试与控制。 |
| 13 | 视频协议 | 支持H.264SVC、H.265SVC等视频编解码协议。 |
| 14 | 音频协议 | 支持OPUS音频编解码协议。 |
| 15 | 安全能力 | 支持用户口令、智能密码钥匙登录手段，确保用户登录系统的安全性。 |
| 16 |  | 支持对接用户现有密码身份认证体系，实现安全认证要求。 |
| 17 |  | 支持基于数字证书的双向认证。 |
| 18 |  | 支持“用户密级、设备密级、会议密级”密级标识，会议中终端全程显示密级。 |
| 19 |  | 设备和登录账号需要符合密级才能入会。 |
| 20 | 网络能力 | 支持2Mbps会议带宽下，实现4K图像格式编解码；512Kbps会议带宽下，实现1080P图像格式编解码。 |
| 21 | 辅流能力 | ▲支持发送共享内容，支持主流达到4K情况下，辅流同时达到4K。 |
| 22 | 知识产权 | 拥有自主知识产权。 |