磁吸式隔离护栏

1.总体要求

1.1隔离设施整体高度符现场需求。

1.2隔离设施通过磁吸固定于地面，阵列保持整齐划一，使用中不移位。

1.3隔离设施安装应避免对地面造成永久性、结构性破坏。

2.立柱

2.1材质：304不锈钢，表面拉丝处理。

2.2规格：管径Φ63mm，壁厚≥1.2mm。

3.磁吸底盘

3.1底盘由叭盘与底板组成，整体高度≤15mm。

3.2叭盘采用304拉丝不锈钢，模具一体冲压成型，直径Φ210±10mm，厚度≤1.0mm。

★3.3底板采用钢板表面电镀蓝白锌制作，内置均布不少于6块强力磁铁（直径≥Φ45mm，厚度≥5mm），直立固定时，隔离柱顶部可承受的侧向静拉力≥15kg。

4.伸缩器

4.1伸缩器直径Φ63mm，高度113mm±1mm，固定孔径Φ1.8mm，固定孔中心距底部距离102mm±1mm，安装后顶部外露部分高度≤7mm。

4.2伸缩器主体采用增强尼龙材质。

★4.3内置不锈钢卷簧，规格0.175mm（厚）×8mm（宽）×3500mm（长），卷簧位于伸缩器顶部布局，可防止雨水沿拉带渗入导致失效。

4.4双层隔离带，采用人字纹高强涤纶织带，长度2300mm，宽度60mm±0.5mm，厚度≥0.65mm，颜色按招标人要求，双面刷指定Logo及中英文标识。

★4.5隔离带能在任意方向拉出及挂扣，转动轻盈、灵活、静音。

★4.6隔离带拉手采用挂扣方式，具备上锁机制，连接紧密，防止人员随意拉开。

★5.提供隔离设施平面布置图，根据现场布局与使用单位要求，优化设计最合理的方案。