（二）移民管理事务采集一体机设备核心参数

1）证件读取模块：证件读取模块是一款功能丰富、设计新颖的证件信息采集设备，涉及光学、机械、电子电路、图像处理、模式识别、OCR识别、人工智能、射频识别（RFID）等多项领域；它配备500万像素，采用TH-OCR技术，能够快速、准确读出符合国际民航组织标准ICAO DOC 9303设计的本式或卡式电子芯片信息，如机读电子护照、电子港奥居民来往内地通行证、电子大陆居民前往台湾通行证等多种旅行证件。

表1 证件读取模块参数

| 光源 | 多波段光源： 含可见光、红外850nm、紫外365nm |
| --- | --- |
| 防眩光功能 | 保证证件色彩不失真，并且去除防伪膜和反光的影响 |
| 图像采集 | 采集区域127*88 mm 传感器CMOS 500万像素（2592*1944） 分辨率500 DPI |
| 图像保存 | 可对护照证件全版资料页进行24位清晰彩色拍照， 可见光（白光）、红外光、紫外光光源下采集的图像可保存为BMP、PNG或JPEG等多种图片格式，且照片不会含有反光造成的光斑； 同时也可从带芯片的证件中，保存电子头像照片； |
| 人像裁切 | 裁切后的图像人脸和人头区域完整，非相片区域在图像中所占比重较小照片无光斑遮挡 |
| 证件识别 | 驾照、护照、港澳通行证、台胞证、行驶证等多种身份证件图像采集与信息识别 支持ICAO9303标准护照、签证等旅行证件的图像采集与信息识别，包含机读码和其他版面信息 支持识读1D 条形码，Code 128, Code 39，EAN-13等 支持识读2D条码，PDF 417，QR，DataMatrix™ 等拍照识别速度小于1秒 |
| 电子护照读卡 | 支持ICAO9303标准电子护照读卡，读卡时间小于3秒 支持ISO 14443 Type A/B类型卡片读卡 支持电子护照基本访问控制(BAC) 支持电子护照被动认证，验证证件信息真实性 支持电子护照主动认证，验证证件芯片真实性 |
| 机读区识读 | 可识读所有符合ICAO标准的证件和中国签发的非ICAO标准证件解析机读码信息 |
| 数据通信 | 支持（包括但不限于）PC/SC，兼容USB2.0、USB3.0接口 支持USB接口扩展，可在设备上连接其他USB设备 |
| 通信速率 | 最高支持848 Kbps |
| 自动触发 | 支持证件自动感应触发证件识读 |
| 自动分类 | 系统自动区分证件种类 |

2）指纹采集模块：指纹采集模块，是一款超薄光学四连指指纹采集器，面板上的手指图形指标灯，方便引导操作员进行各个指位的指纹采集，还可通过电脑屏幕的软件提示操作员完成高质量的指纹采集全过程;人性化的软件界面可显示实时的自动图像采集、图像质量反馈、假指纹检测、自动指纹定位、自动指纹旋转、自动指纹切割、自动左右手判断等功能。

指纹采集模块的图像质量达到自动指纹识别系统对图像质量的认证要求，并兼容公安部的活体指纹采集的GA/T 625-2010认证标准。适用于海关、机场、码头等出入境口岸，以及会场、公安、国防、金融、教育、信息采集等领域。

表2 指纹采集模块参数

| 分辨率 | 500 dpi ±1% |
| --- | --- |
| 有效图像尺寸 | 3.0*3.0英寸（81.3*76.2mm） |
| 采集窗口尺寸 | 3.62*3.11英寸（92*79mm） |
| 滚动指纹图像尺寸 | 1.6*1.5英寸（40.64*38.1m） |
| 图像大小 | 1600*1500 pixel(平面图像) 800*7500 pixel(滚动图像) |
| 图像畸变 | ≤1% |
| 图像动态范围 | ≥200级 |
| 图像灰度等级 | 8位256级灰度 |
| 采集速率 | 单指滚动采集：20帧/秒 四指滚动采集：5帧/秒 |
| 采集格式 | 单指平面、单指滚动 4指平面、双拇指平面 |
| 认假率（FAR） | ＜0.001% |
| 拒真率（FRR） | ＜1% |

3）拍摄模块：模块集成宽动态可见光与近红外摄像头，融合多模态人脸活体算法，实现人脸活体检测。无须摇头、点头等动作进行配合，可防御平面照片(黑白纸张、彩色纸张)、三维面具、头模、头套等手段的攻击行为。无需3D的技术和硬件，既可保证真人通过率，又能达到BCTC增强级别的防护要求。

表3 拍摄模块参数

| 镜头 | 两个非广角镜头，可见光摄像头≥300万像素和红外摄像头≥200万像素 |
| --- | --- |
| 活体检测 | 利用红外成像及可见光与红外匹配技术，完成使用者无动作指令配合的、无感知的人脸活体检测功能 |
| 补光灯光谱 | 850nm红外补光 |
| 加密芯片 | 支持国密SM1、SM2、SM3、SM4等国密算法芯片具有国家密码局商用密码产品型号证书 |
| 活体检测距离 | 30cm-120cm |
| 镜头分辨率 | 彩色：2048*1536 红外：1980*1080 |
| 输出格式 | MJPG、YUV2 |
| 硬件适配 | 飞腾FT2000、龙芯3A5000、兆芯、鲲鹏等Intel系列CPU、AMD系列CPU |
| 软件适配 | Windows 7 sp11A.上, Windows 8.1, Windows 10, Windows xp, Linux, LinuxAndroid7.1L上 麒麟系统、UOS系统、中科方德 |