阻车器技术参数

阻车路障由驱动结构、阻车钉、电池组(可充电)和遥控装置等组成，通过遥控装置控制路障进行展开、收拢操作。

▲操作灵活性：展开时间：≤32s，收拢时间≤26s。

质量：≤9.6kg。

有效长度：≥7米。

▲刺针有效长度：≥40mm。

刺针有效间距：＜74mm。

▲刺针拔出力：在刺针与底座间刺针的施加拉力，使刺针拔出，测量结果＞45N。

▲有效拦截时间：总质量为 1200Kg的试验汽车以20Km/h±5Km/h 的速度压过试验路障，轮胎完全失去充气压力时间不大于 42s。

气候环境适应性：在25℃±2℃保持 30min后升温至55℃±2℃保持 4h，在10min内进行外观检查和操作灵活性检查。

在25℃±2℃保持30min后降温至-40℃±3℃保持 4h，在10min内进行外观检查和操作灵活性检查。

执行标准：GA/T 421-2003《穿刺放气式路障》

▲提供公安部产品质量检测中心出具的检测合格的检测报告复印件加盖制造商公章。